*******************************************************************************

U1LA532

*******************************************************************************

CUPL            3.00 Serial# xx-xxx-xxxx

Device          p16l8  Library DLIB-h-250-8

Created         Wed May 22 09:47:00 1991

Name            U1LA532

Partno

Revision        00

Date            05/06/91

Designer        John Connin

Company         Vista Business Group

Assembly        PC-532 Link Adapter

Location        U1

===============================================================================

Expanded Product Terms

===============================================================================

Err0 =>

!Er0

Err0.oe  =>

!ba00 & !ba01 & !ba02 & ba03 & rd & select & !wr

Err1 =>

!Er1

Err1.oe  =>

!ba00 & !ba01 & ba02 & ba03 & rd & select & !wr

RnotW =>

!rd

iowr =>

ba03 & !rd & select & wr

lcs =>

!ba03 & select & wr

# !ba03 & rd & select

lcs0 =>

!ba02 & !ba03 & select & wr

# !ba02 & !ba03 & rd & select

lcs1 =>

ba02 & !ba03 & select & wr

# ba02 & !ba03 & rd & select

RnotW.oe  =>

1

iowr.oe  =>

1

lcs.oe  =>

1

lcs0.oe  =>

1

lcs1.oe  =>

1

===============================================================================

Symbol Table

===============================================================================

Pin Variable                                    Pterms   Max     Min

Pol   Name              Ext     Pin     Type     Used   Pterms  Level

--- --------            ---     ---     ----    ------  ------  -----

!  Er0                         9        V        -       -       -

!  Er1                         11       V        -       -       -

Err0                        15       V        1       7       4

Err0                oe      15       X        1       1       1

Err1                        14       V        1       7       4

Err1                oe      14       X        1       1       1

RnotW                       17       V        1       7       4

ba00                        4        V        -       -       -

ba01                        3        V        -       -       -

ba02                        2        V        -       -       -

ba03                        1        V        -       -       -

!  iowr                        16       V        1       7       4

!  lcs                         18       V        2       7       4

!  lcs0                        19       V        2       7       4

!  lcs1                        12       V        2       7       4

nc1                         8        V        -       -       -

nc2                         13       V        -       -       -

!  rd                          6        V        -       -       -

!  select                      5        V        -       -       -

!  wr                          7        V        -       -       -

RnotW               oe      17       D        1       1       0

iowr                oe      16       D        1       1       0

lcs                 oe      18       D        1       1       0

lcs0                oe      19       D        1       1       0

lcs1                oe      12       D        1       1       0

LEGEND    F : field      D : default variable        M : extended node

N : node       I : intermediate variable   T : function

V : variable   X : extended variable       U : undefined

===============================================================================

Fuse Plot

===============================================================================

Pin #19

00000 --------------------------------

00032 -x-x---------x-------x----------

00064 -x-x---------x---x--------------

00096 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00128 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00160 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00192 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00224 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #18

00256 --------------------------------

00288 ---x---------x-------x----------

00320 ---x---------x---x--------------

00352 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00384 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00416 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00448 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00480 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #17

00512 --------------------------------

00544 ----------------x---------------

00576 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00608 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00640 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00672 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00704 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00736 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #16

00768 --------------------------------

00800 --x----------x--x----x----------

00832 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00864 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00896 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00928 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00992 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #15

01024 -xx--x---x---x---x--x-----------

01056 ----------------------------x---

01088 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01120 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01152 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01184 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01216 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01248 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #14

01280 x-x--x---x---x---x--x-----------

01312 ------------------------------x-

01344 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01376 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01408 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01440 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01472 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01504 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #13

01536 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01568 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01600 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01632 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01664 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01696 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01728 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01760 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pin #12

01792 --------------------------------

01824 x--x---------x-------x----------

01856 x--x---------x---x--------------

01888 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01920 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01952 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01984 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

02016 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LEGEND    X : fuse not blown

- : fuse blown

===============================================================================

Chip Diagram

===============================================================================

______________

|   U1LA532    |

ba03 x---|1           20|---x Vcc

ba02 x---|2           19|---x !lcs0

ba01 x---|3           18|---x !lcs

ba00 x---|4           17|---x RnotW

!select x---|5           16|---x !iowr

!rd x---|6           15|---x Err0

!wr x---|7           14|---x Err1

nc1 x---|8           13|---x nc2

!Er0 x---|9           12|---x !lcs1

GND x---|10          11|---x !Er1

|______________|